Развитые страны Европы снижают нормы использования гербицидов

Обоснование необходимости прецизионного опрыскивания

В европейских странах внесение гербицидов — обязательный элемент в системе технологий эффективного выращивания сельскохозяйственных культур. В настоящее время гербициды составляют примерно 50% общего объема применяемых в мире средств защиты растений. В Германии в течение последних более десяти лет используют ежегодно около 17 тыс. т гербицидов (в действующем веществе), в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий вносят 0,98 кг действующего вещества гербицидов (56% общего среднегодового расхода пестицидов — 1,75 кг/га действующего вещества).

С освоением новых минимальных систем обработки почвы проблема борьбы с сорняками становится особенно острой и во многих регионах мира гербициды приходится применять на больших площадях. Требования экологически и экономически обоснованного использования пестицидов обусловливают поиск новых подходов сокращения их гектарных норм. Практика США и стран Западной Европы позволяет определить следующие основные направления минимализации расхода гербицидов:

- внесение гербицидов с учетом экономических порогов вредоносности (ЭВП) и индексов конкуренции сорных растений;

- целенаправленное послевсходовое применение гербицидов по визуально определяемым доминантным сорнякам, а в случае растянутого периода  прорастания сорных растений дробное применение в зависимости от видового состава и степени засорения, а также реальных погодных условий;

- подбор оптимальных норм гербицидов в зависимости от фаз роста и развития сорняков, от конкурентоспособности    сортов    и стеблестоя культурных растений,

- дифференцированное внесение гербицидов по полю в зависимости от гетерогенности (неоднородности) засорения поля;

- ленточное внесение гербицидов;

- совместное внесение баковых смесей различных гербицидов или их смесей с другими группами пестицидов  или жидких удобрений, например КАС;

- сочетание механических и химических мер борьбы.

Основополагающий принцип целенаправленного применения гербицидов в рамках концепции интегрированной защиты растений — обработка посевов с уровнем засоренности, превышающим ЭПВ. ЭПВ сорняков связаны с изменяющимися экономическими факторами (цены на сельскохозяйственную продукцию, материально-технические и трудовые ресурсы) и зависят поэтому от природно-экономических условий зоны выращивания сельскохозяйственных культур. Эффективное применение ЭПЕ сорняков предполагает учет целого ряда технологических и экономических условий и ограничений. Решение о внесении гербицидов принимается, как правило, на основе усредненных данных об уровне засоренности, относящейся  ко  всему полю.  При этом недоучитывается возможная, в разной степени выраженная неоднородность засорения поля. Такая неоднородность в Германии выражена на пестрых по плодородию почвах. Она проявляется на разных частях полей и не только по степени проективного покрытия сорняками поверхности почвы, но и по видовому составу преобладающих сорняков. Многочисленные работы, выполненные в Европе и США, показали, что гетерогенность засоренности связана с гетерогенностью почвенных характеристик. Высокая неравномерность пространственного распространения сорняков на полях характерна, прежде всего, для трудно искореняемых многолетних корневищных или корнеотпрысковых видов, в частности пырея ползучего [Elymus repens (L.) Gould] и бодяка полевого [Cirsium arvense (L.) Scop.]. Наряду с биологическими особенностями сорных растений (специфические требования к видам и типам почвы, ее рН, обеспеченностью влагой и питательными веществами, содержанием гумуса), на неравномерность засорения существенное влияние оказывают техногенные факторы, проявляющиеся, в частности, при нарушении технологии выращивания культуры. Это — нарушение севооборота, неправильный выбор предшественника, нарушение системы обработки почвы, неравномерность внесения минеральных и органических удобрений, особенно жидкого навоза. Они также включают образование «гнезд» соломы и «полос половы» при комбайновой уборке без соломокопнителей, налипание слоев грязи на ходовую часть и рабочие органы машин при внесении жидкого навоза. Этому же способствует неравномерная глубина вспашки и выпахивание на поверхность почвы семян сорняков из более глубоких ее слоев.

Недоучет гетерогенности засорения при выборе методов и средств внесения гербицидов приводит к тому, что затраты на химическую борьбу с сорняками в ряде случаев не окупаются, происходит неоправданное загрязнение окружающей среды. Например, на гетерогенных участках при выращивании озимой пшеницы на делювиальной почве в Восточной Германии при затратах на гербициды 62 мар/га при засоренности на двух третях площадок поля ниже ЭПВ внесение гербидида экономически неоправданно. Аналогичные данные получены на посевах зерновых на делювиальных и аллювиальных почвах в Восточной Германии, где 90% всех проб по засоренности посевов не превышали ЭПВ, составляя менее 50 растений/м2. Потери урожая пшеницы при таком уровне засоренности были ниже 160 кг/га и не окупали затрат на применение гербицидов.

При складывающейся ситуации экономически обоснованным было дифференцированное внесение гербицидов с учетом данных картирования засоренности лишь на площадках с ее уровнем, превышающим ЭПВ. Расчеты и опыты показали, что при внесении гербицидов на полях с неоднородной засоренностью при обработке площадок с ее уровнем выше ЭПВ, расход гербицидов можно снизить на 25—50%.

Для оценки гетерогенности засорения, пространственного распределения сорных растений по площади сельскохозяйственных угодий требуется проведение сплошных учетов засоренности участков, подлежащих обработке гербицидами, а соответственно и дополнительные затрать! труда и технических средств. Точность учетов засоренности зависит от количества и размера учетных площадок и расстояния между ними. Для получения достаточно точной характеристики засоренности, перенесения выборочных данных на общую площадь оцениваемого поля требуются достаточно большие объемы выборок. Поэтому разрабатываются геостатистические приемы оценки гетерогенности засоренности полей, позволяющие обеспечить более высокую ее точность по численности сорняков на отдельных учетных площадках поля [2, 62,124, 128]. Однако, как показывают опыты, для одного учета необходимо затрачивать 3— 4,5 ч на обследование 1 га поля.

При более дробной (5—6 балльной) оценке засоренности затраты увеличиваются многократно. При этом не всегда даже такая точность учета засоренности приемлема для проведения дифференцированных обработок гербицидами. Показано, что засоренность на элементарных площадях ОД м2 в 1-метровой учетной площадке подвержена значительному варьированию. Около 70% всех проб на выборку могут отклоняться от среднего в ту или другую сторону на одну треть. Из этого вытекает, что точные оценки засорения и ожидаемых потерь урожая возможны только при учете с высоким разрешением, охватывающим практически всю площадь поля, а это связано с ростом затрат. Эти затраты, как свидетельствуют опытные данные, полученные в Германии, не всегда окупаются экономией гербицидов на выборочную обработку полей и дополнительным урожаем.

Следовательно, эффективные технологии дифференцированного внесения гербицидов должны  основываться  экономически оправданном соотношении затрат на иную оценку засоренности сельскохозяйственных угодий и получаемого эффекта в результате использования гербицидов с учетом данных засоренности. Новые возможности для практической реализации дифференцированного внесения гербицидов открывают технологии их применения в соответствии с концепциями высокоточного (прецизионного) земледелия (Precision Farming, Precision agriculture), под которыми подразумеваются «производственные технологии для целенаправленной дифференцированной обработки отдельных частей полей с учетом мелкомасштабных различий природных условий для роста и развития культурных растений, т.е. с учетом гетерогенности посева по плодородию почвы, его повреждаемости вредителями, болезнями и по засоренности». Предпосылки развития этой концепции связаны с прогрессом в области информационных технологий, систем автоматического управления и регулирования, новых технических средств и высокоточных технологий. Достижения науки позволяют определять растениеводческие параметры в автоматическом режиме, отражать их с точной привязкой местоположения, обобщать, анализировать и проводить на основе получаемой информации целенаправленные мероприятия. Это возможно при автоматическом позиционировании и управлении сельскохозяйственными машинами на основе точного определения места их нахождения с помощью спутниковой навигационной системы ГПС — глобальных позиционных систем (Global Positioning System) и систем геокодированной наземной коррекции сигналов с помощью дифференциальных глобальных позиционных систем DGPS (Differential Global Positioning System), а также географических информационных систем ГИС — GIS (Geografical Information System). Такие системы позволяют комбинировать геокодированные данные и составлять электронные карты, определять место нахождения опрыскивающего агрегата в реальном пространстве с точностью до одного метра.    В настоящее время выпускаются тракторы, комбайны, тукоразбрасыватели, почвообрабатывающие орудия, сеялки и опрыскиватели, оборудованные навигационными приемниками (терминалами), бортовыми компьютерами, использующие картографическую информацию и управляемые в соответствии с картографическими материалами и заданными программами.

Информационно-технические предпосылки, сложившиеся в 90-х годах в США и Европе, обеспечили широкое развитие работ по дифференцированному внесению гербицидов в рамках концепции прецизионного земледелия. Процесс целенаправленного дифференцированного  внесения  гербицидов предполагает сбор информации на основе данных оценки мелкомасштабной гетерогенности засоренности поля, их обработку и оценку с точки зрения критериев экологии и экономики выполнения работ опрыскивателем и организацию системы управления работой опрыскивающего агрегата, дифференцированное внесение гербицида с учетом неоднородности засоренности поля.

## Дифференцированная обработка посевов гербицидами

Для решения задачи дифференцированного внесения гербицидов в технологии его выполнения наметилось два подхода: на основе двухэтапного процесса обработки, включающего предварительное картирование и последующее использование карты в процессе обработки опрыскивающим агрегатом, укомплектованным компьютерными системами (концепция Off-line) или же на основе одноэтапного непрерывного процесса. Во втором случае в едином процессе производится сбор данных о засоренности, их обработка и использование для управления опрыскивающим агрегатом. Это обеспечивает перемещающийся по полю опрыскивающий агрегат, фиксирующий засоренность и в соответствии с нею осуществляющий дифференцированное опрыскивание на элементарных площадках с разной засоренностью в системе реального времени (On-line или real-time).

Согласно первому подходу два этапа выполняются раздельно по времени. Вначале с помощью дифференцированной глобальной позиционной системы (DGPS) проводится раскодированный сбор данных, которые обрабатываются геостатистическими методами, на основании чего с помощью географической информационной системы (GIS) составляются электронные карты. На основе информационных карт засоренности работает опрыскивающий агрегат, укомплектованный компьютерами и механизмами, определяющими порядок опрыскивания. Рассматриваемая технология приемлема прежде всего по отношению к отдельным сорным растениям, в частности мари белой (Chenopodium album L), фиалки полевой (Viola arvensis Murr.), горца птичьего (Polygonum arviculare L), канатника Теофраста (Abutilon theophrasti Medicus), лисохвоста полевого (Alopecurus myosuroides Huds.) и мятлика однолетнего (Poa аппиа L), для которых установлено относительное постоянство их местоположения на полях в течение 3-10 лет.

Согласно второму подходу геокодирование работ не обязательно, так как опрыскивающий агрегат комплектуется оптическими или оптоэлектронными датчиками и системами для получения и одновременной обработки снимков растительного покрова и их использования для дифференцированного опрыскивания элементарных площадок с соответствующей засоренностью.

Более производительными методами картирования, по сравнению с наземными методами учета засоренности, являются дистанционные. Для этого проводят съемки со спутников или летательных аппаратов. Они особенно эффективны, когда не требуется дифференцированный учет видового состава сорняков, а выполняется лишь общий учет засоренности полей. При таких учетах видовой состав сорняков не определяют Спутниковые и аэрофотосъемки позволяют достаточно четко определять куртины сорняков на полях при степени покрытия, превышающей, как минимум, 3—5% поверхности почвы. Однако дистанционные съемки не всегда выполняемы и доступны, если учесть, что они возможны лишь при безоблачной погоде. Для расшифровки результатов съемки требуются технические средства и алгоритмы автоматических анализов многочисленных исходных данных. Первые работы по дистанционному картированию дали обнадеживающие результаты оценки засоренности пропашных культур. В Германии предпочтительное развитие получает концепция наземных методов определения засоренности полей и использования данных непосредственно в процессе работы опрыскивающего агрегата, как менее затратная система прецизионного применения гербицидов. По технологии наземного выполнения работ система может иметь два варианта. В соответствии с первым, с использованием оптических или оптоэлектронных датчиков для фиксирования сорных растений производится распознавание сорняков и на основе полученных данных осуществляется обработка угодий гербицидами. По второму варианту данные, полученные датчиками, записываются на носитель и представляются в электронном виде. В последующем при их использовании они расшифровываются с помощью специальных приборов и служат для управления процессом обработки участка гербицидами.

Запись засоренности в электронном виде может производиться в виде снимков на основе типичных для них признаков (по внешней форме сорных растений, окраске и текстуре. Для получения таких снимков используют специальные съемочные камеры. Более сложные системы для распознавания многих видов сорных растений комплектуются несколькими камерами. Положительные результаты получены при использовании системы с тремя камерами, производящими съемку сорных растений с высоты 50—100 см над поверхностью почвы. Для распознавания сорняков полученные снимки сопоставляются с имеющимися в банке данных компьютерной системы. Так, например, с помощью съемочных камер и хранящейся в банках данных информации, включающей 22 вида сорных растений в стадии проростков, видовой состав сорных растений в поле определялся с точностью 80%. Степень идентификации сорняков повышалась до 90% в случае уплотнения информации о сорняках по чувствительности к гербицидам до пяти групп. В полевых опытах в посевах сахарной свеклы и кукурузы при использовании систем дифференцированного внесения гербицидов (выключении опрыскивателя на площадках с уровнем засоренности ниже порогового), достигалось снижение расхода гербицидов до 50%. Использование камер со световыми фильтрами, избирательно пропускающими отраженный свет в области инфракрасного спектра, повышало контрастность восприятия почвы и растений, точность идентификации. Контрастность восприятия растений, почвы, камней и мертвого растительного материала повышалась при использовании многоспектральных камер.     Результаты электронной съемки и расшифровки электронных снимков можно непосредственно применять как для управления опрыскивателем при получении данных в процессе движения опрыскивающего агрегата, так и после их получения, сохранять в геокодированных картах засоренности поля для последующего использования в прецизионных технологиях. При использовании оптических систем оценки и распознавания сорных растений требуются более мощные фотографические камеры и более мощные компьютеры, а также более сложные системы, передающие сигналы, и опрыскивающие устройства, реагирующие на них.

В тех случаях, когда не требуется определение видового состава сорняков при относительном постоянстве их распределения, в частности для многолетних сорных растений при известном пороге вредоносности и степени их проективного покрытия (смг/м2) или по количеству сорняков (шт./м2), можно использовать существующие оптоэлектронные датчики (сенсоры). При их работе учитываются закономерные различия спектральных характеристик света, отражаемого почвой и зелеными растениями, красного света (с длиной волны 600—700 нм), сильно абсорбируемым хлорофиллом и света с излучением в области, близкой к красной (с длиной волны 750—1000 нм). Оптоэлектронные датчики используются для определения общей засоренности в системах дифференцированного внесения гербицидов с 1992 г. Система с одним электронным датчиком под названием Detectspray поставляется на рынок и применяется в практике внесения гербицидов сплошного действия на паровых полях, в садах и виноградниках, при противоэрозионной обработке почвы, на лугах и пастбищах, в полосах отчуждения железных дорог.

В Германии усовершенствованную систему Detectspray применяют в посевах пропашных культур (кукуруза, сахарная свекла), ее испытывают для применения в посевах культур сплошного сева (злаковые травы, рапс, зернобобовые). При этом в систему вводят высокопроизводительные радиолокационные датчики дневного света, позволяющие сократить время, необходимое для идентификации растений с 3,3 мс до 2 мс. Благодаря новым датчикам стало возможным более качественное дифференцированное внесение гербицидов при работе опрыскивающего агрегата в диапазоне скоростей 0,4-8 км/ч. Новая система идентификации сорняков SBB при разрешающей площади оценки более 1 см2 достаточно эффективно работала в посевах пропашных культур при использовании опрыскивателей с системой прямой подачи гербицида в поток воды, включающей агроинжекторную систему и распылители типа IJ (Air-Jet). Использование системы эффективно в посевах отдельных узкорядных культур, выращиваемых с технологической колеей. При внесении гербицидов на посевах с технологической колеей исходят из того, что во время обработки (осень и весна), засорение в границах технологической колеи не отличается от засорения соседних (смежных) посевов. Система дифференцированного применения гербицидов предполагает однотипность засоренности как в зоне технологической колеи, так и на смежных (по ширине захвата опрыскивателя) посевах культуры, возможность и целесообразность проведения обработки лишь на делянках с уровнем засоренности, превышающим ЭПВ, фиксируемым в зоне колеи. Система дифференцированного внесения гербицидов, ориентированная на засоренность колеи, позволяет наполовину сократить расход гербицидов для обработки поля.

В последние годы совершенствуются опрыскивающие агрегаты, комплектуемые оптоэлектронными датчиками, которые устанавливают непосредственно на тракторе. Трактор также оборудуется бортовым компьютером с соответствующим программным обеспечением, с помощью которого осуществляется управление работой опрыскивателя по сигналам датчика. В полевых опытах испытан прицепной опрыскиватель с вместимостью бака 4000 л серийного производства с шириной захвата 18м и системой распылителей Air Mafic. Сравнение результатов учета сорняков ручным способом и с использованием оптоэлектронной системы при обработке посевов озимой ржи показало достаточно высокий уровень соответствия учетов засоренности. При сравнении вариантов дифференцированного и сплошного опрыскивания гербицидов с расходом рабочего раствора 150—300 л/га на посевах озимой ржи (22 га) установлено, что в варианте дифференцированного внесения гектарный расход гербицидов снижался по сравнению с технологией сплошного внесения на 30,5%, на посевах озимой пшеницы (32 га) - на 19%, тритикале (37 га) - на 24,5%, ярового ячменя (6 га) - на 29,5%, гороха (8 га) - на 22%. Анализ результатов опыта на посевах озимой ржи при использовании в борьбе с сорняками баковой смеси Стомпа (1,5 л/га) и Арелона (1,5 л/га) с 200 л/га рабочей жидкости при ЭПВ 50 растений/м2 (соответствующие потери - 170 кг/га зерна) показал, что система дифференцированного внесения обеспечила эффективное использование полной нормы рабочего раствора и гербицида лишь на 39,7% площади поля с засоренностью, превышающей ЭПВ.

Полевые опыты определяют новые задачи повышения требований к конструкции и точности регулирования опрыскивателей. У прицепных опрыскивателей важным конструктивным параметром является относительно большое расстояние   между   датчиками сигналов, регулирующими работу распылителей и системой передачи рабочего раствора по трубопроводам опрыскивателя, обычно составляющее 12-15 м. Время подачи рабочего раствора на обрабатываемый участок должно согласовываться с временем, необходимым для определения сорняков. При скорости идентификации сорняков, равной 2 с, и подачи сигнала на распылитель до его включения опрыскивающий агрегат может переместиться на 5 м, что снижает точность нанесения гербицида на обрабатываемые сорняки и качество опрыскивания.

Важно создать усовершенствованную опрыскивающую технику по синхронности идентификации и опрыскивания сорных растений, регулированию норм расхода рабочего раствора и гербицидов (от 0 до 100%), минимальному времени для изменения нормы расхода (<2 с), по одновременности дифференцированного внесения разных средств.

Проведены исследования по использованию многоспектральных оптоэлектронных датчиков, которые могли бы контролировать одновременное дифференцированное внесение двух и более препаратов и регулировать расход объемов рабочей жидкости по ширине захвата опрыскивателя. Поставляемые на рынок системы прямой подачи гербицидов (MSR Agroinjekt, Dosatron, Цко-Lok, Biotronic, MidTech или Dos-Intro) не позволяют осуществлять дифференцированное внесение двух средств. Более того, указанные агрегаты требуют продолжительного времени для изменения расхода рабочего раствора, в течение которого агрегат может перемещаться на значительное расстояние отточки фиксации засоренности. Пока в стадии разработки находится система дифференцированного внесения гранулированных препаратов, системы с параллельными приводами отдельных распылителей рабочего раствора, которые должны обеспечивать быстрое переключение распылителей. Ведутся научные работы по развитию систем различных датчиков для механического подрезания сорняков, управления лапами культиваторов при механической борьбе с сорняками в посевах кукурузы.

Таким образом, дифференцированное внесение гербицидов  с учетом гетерогенности засоренности — перспективный путь сокращения расхода гербицидов и экологизации земледелия. Возможности его реализации открываются с использованием современных информационных систем (GPS, DGPS, GIS) и новых средств компьютерного управления опрыскивающими агрегатами. Результаты опытов показывают, что по экономическим параметрам в условиях Западной Европы предпочтительной является реализация дифференцированного высокоточного внесения гербицидов на основе однофазного (в едином процессе) определения засоренности и с учетом полученной информации дифференцированного внесения гербицидов (on-line или real-time). Для реализации концепции принципиальное значение имеет использование оптоэлектронных сенсорных датчиков, определяющих различия в спектрах отражения почвы и растений в области инфракрасного излучения. Определение засоренности с помощью оптоэлектронных датчиков позволяет на паровых полях, в посевах пропашных и узкорядных культур, выращиваемых с технологической колеей, доводить дифференцированное внесение гербицидов. Полная реализация концепции дифференцированного несения гербицидов требует дальнейшей разработки более точных методов и средств гербологических, технических и технологических исследований, использования достижений информационных и компьютерных технологий, высокочувствительных многоканальных оптических (оптоэлектронных) систем и автоматизированных систем управления опрыскивающим и агрегатами.

Д Шпаар, Г. Ветенберг, К, Даммер,

Институт агротехники,

г. Потсдам, Германия,

AS. Захаренко,

РЛСХН

Статья из журнала «Овощеводство и тепличное хозяйство», № 4 (4) 2005, с. 40-48