Кормоуборочные комбайны ПО «Гомсельмаш»

КСК – 100А-3 (КСК – 100А-Б-3)

Предназначен для скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав, скашивания кукурузы и других силосуемых культур (в том числе кукурузы с дроблением зерна) с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средства, для приготовления сенажа, и скашивания для непосредственного скармливания скоту.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ-238АМ-2 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, кВт/л.с. | 158/215 |
| Показатели технологического процесса |  |
| На подборе подвяленных трав |  |
| пропускная способность, кг/сек | 7 |
| производительность, т/час | 25,2 |
| На уборке трав |  |
| пропускная способность, кг/сек | 10 |
| производительность, т/час | 36 |
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости |  |
| пропускная способность, кг/сек | 25 |
| производительность, т/час | 90 |
| Адаптеры, м |  |
| Жатка для уборки кукурузы барабанного типа | 2 |
| Жатка для уборки кукурузы мотовильного типа | 3,4 |
| Жатка для уборки трав | 4,2 |
| Измельчающий аппарат, мм |  |
| Тип | барабанный |
| Ширина | 648 |
| диаметр | 750 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | До 12 |

КСК – 600 «Полесье»

Предназначен для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых трав и подбор из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ-238АК-1 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, кВт/л.с. | 172/235 |
| Показатели технологического процесса |  |
| На подборе подвяленных трав |  |
| пропускная способность, кг/сек | 11 |
| производительность, т/час | 36 |
| На уборке трав |  |
| пропускная способность, кг/сек | 15 |
| производительность, т/час | 44 |
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости, урожайности не менее 45 т/га |  |
| пропускная способность, кг/сек | 30 |
| производительность, т/час | 108 |
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости, урожайности не менее 30 т/га |  |
| пропускная способность, кг/сек | 12 |
| производительность, т/час | 44 |
| Адаптеры, м |  |
| Жатка для уборки кукурузы барабанного типа | 3 |
| Жатка для уборки трав | 5 |
| Измельчающий аппарат, мм |  |
| Тип | барабанный |
| Ширина | 648 |
| диаметр | 750 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | До 12 |

КСК – 800 «Полесье»

Предназначен для скашивания трав и силосных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, подбора массы из валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.

Технические характеристики

| Марка двигателя | ЯМЗ 7512.10-05 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная, кВт/л.с. | 268/360 |
| Показатели технологического процесса |  |
| На подборе подвяленных трав |  |
| производительность, т/час | До 100 |
| На уборке трав |  |
| производительность, т/час | До 100 |
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости, т/га |  |
| производительность, т/час | До 150 |
| Адаптеры, м |  |
| Жатка для грубостебельных культур | 4,5 |
| Жатка для уборки трав | 5 |
| Измельчающий аппарат, мм |  |
| Тип | барабанный |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 12 |