Серия 1000.

Трактор МТЗ-1021 «Беларус»

Универсальные колесные трактора Беларус 1021 класса 1,4 мощностью 107 л.с. со всеми ведущими колесами предназначены для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; Трактора приспособлены для работы в различных климатических зонах, могут использоваться на переувлажненных почвах.

Технические характеристики

| модель двигателя | Д-245 |
| --- | --- |
| мощность, кВт/л.с. | 77/105 |
| номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| число цилиндров | 4 |
| диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| рабочий объем, л | 4,75 |
| максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м/кгс. м | 363/37 |
| удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч./г/л.с.ч. | 229/168 |
| коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| емкость топливного бака, л | 160 |

Беларус 1021.3

Универсальный колесный трактор со всеми ведущими колесами предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ: от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; может быть использован в лесном, коммунальном хозяйствах, строительстве и промышленности. Трактор приспособлен для работы в различных климатических зонах, может использоваться на переувлажненных почвах.

Технические характеристики

| Двигатель | Д-245С2 |
| --- | --- |
| Мощность, кВт (л.с.) | 81 (110) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 440 (44,9) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 229 (172) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Емкость топливного бака, л | 150 |
| Трансмиссия | Отличается от ранее применяемых на тракторах наличием в своем составе: - усиленной муфтой сцепления с металло-керамическими накладками; - заднего моста с планетарными колесными редукторами, дифференциалом с электрогидравлической системой управления на режиме: включено, выключено и автоматическое в зависимости от угла поворота колес; - двухскоростного заднего вала отбора мощности с независимым и синхронным приводом; - сухих трехдисковых или "мокрых" (по заказу) тормозов. - усиленными по диаметру полуосями конечных передач и корпусом заднего моста для монтажа на нем механизма задней навески, рукавов полуосей, элементов тягово-сцепных устройств. |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | Механическая, синхронизированная, ступенчатая, 4 диапазона с понижающим редуктором (ходоуменьшитель - по заказу) |
| Число передач: |  |
| вперед | 14 |
| назад | 4 |
| Скорости движения, км/ч: |  |
| вперед | 2,61-37,46 |
| назад | 5,4-12,3 |
| Задний ВОМ: | Независимый, двухскоростной, может комплектоваться сменными хвостовиками типа 1, 1C, 2 и 3 с числом шлиц 6, 8, 20 и 21 в зависимости от типа и заказ-наряда. Управление ВОМ электрогидравлическое клавишей с пульта управления. |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный, об/м пути | 4,16 |
| Гидронавесная система | Универсальная, раздельно-агрегатная, выполнена на основе гидроподъемника с двумя вертикальными цилиндрами, обеспечивает силовой, позиционный и смешанный режимы регулирования, с гидравлической фиксацией навески в транспортном положении. Удобный доступ к регулятору ГНС, цилиндрам для их обслуживания. Заднее навесное трехточечное устройство обеспечивает сцепку и установку рабочего положения орудия в различных положениях по высоте по отношению трактора, поперечную корректировку за счет раскосов, жесткую фиксацию и свободное положение орудия за счет растяжек продольных тяг и паза в раскосе, позволяя работать с широкозахватными машинами для копирования рельефа поля. Предусмотрена установка различных тягово-сцепных устройств, предназначенных для агрегатирования со всем комплексом машин и орудий. Приспособлена к использованию как отечественных, так и импортных масел. |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4530 |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 30 |
| Размеры и масса |  |
| Продольная база, мм | 2445 |
| Общая длина, мм | 4190 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота по кабине, мм | 2840 |
| Колея, мм |  |
| по передним колесам | 1420 - 1970 |
| по задним колесам | 1600-2400 |
| Дорожный просвет, мм | 367 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,36 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5190 |
| Размеры шин: |  |
| передних колес | 360/70R24 |
| задних колес | 16,4R38 |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насос-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции. |
| Передний ведущий мост | Портального типа с колесными планетарными редукторами, самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения, двухопорными поворотными цапфами, прочной балкой моста для навешивания спереди погрузочных средств и различных машин фронтальной навески. Передний ведущий мост в сочетании с широкопрофильными передними ведущими колесами (шины 360/70R24) увеличивает навесоспособность моста и расширяет сферу использования тракторов в хозяйстве. Фрикционная муфта с электрогидравлическим управлением позволяет включать мост под нагрузкой и обеспечивает три режима работы: - Включен автоматически (при буксовании задних колес) - Включен постоянно - Выключен |
| Тормоза | Основные и стояночныe - сухие, дисковые. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). При торможении трактора автоматически включается передний мост. |
| Электрооборудование | Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система 24 В со стартером мощностью 6 кВт и электрофакельным подогревателем. По заказу - пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |
| Комплектация | По заказу - дополнительные передние рабочие фары, дополнительные одно- или двухрядные грузы, гидроходоуменьшитель или механический ходоуменьшитель, три пары выводов гидросистемы и вывод безнапорного слива, дополнительное сиденье, электростеклоочиститель заднего стекла, маятниковое прицепное устройство, гидрокрюк, буксирное устройство, пневматическая система однопроводная или двухпроводная в соответствии со стандартом ISO и СЕЕ/ЕСС, проставки для сдваивания задних колес, передний ведущий мост соосного (балочного) типа с шинами 360/70R24, шины 18.4R34. В наборе тягово-сцепных устройств имеются: - автоматические сцепные устройства СА-1, - поперечина ТСУ-1Ж-01, - прицепное устройство (тяговый брус), - тягово-сцепное устройство ТСУ-2Р ("Питон"), - тягово-сцепное устройство лифтового типа, на которое возможна установка тягово-сцепных устройств других фирм-производителей. |

Трактор МТЗ-1025 «Беларус».

Универсальные колесные трактора МТЗ 1025 класса 1,4 мощностью 105 л.с. со всеми ведущими колесами предназначены для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций: могут быть использованы в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности. Трактора приспособлены для работы в различных климатических зонах, могут использоваться на переувлажненных почвах.

Технические характеристики

| модель двигателя | Д-245 |
| --- | --- |
| мощность, кВт/л.с. | 77 (105) |
| номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| число цилиндров | 4 |
| диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| рабочий объем, л | 4,75 |
| максимальный крутящий момент, Н.м/кгс. м | 385 (38,3) |
| удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч./г/л.с.ч. | 236 (171) |
| коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| емкость топливного бака, л | 156 |

Беларус 1025.2, 1025.3

Универсальные колесные трактора класса 1,4 со всеми ведущими колесами предназначены для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций: могут быть использованы в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности. Трактора приспособлены для работы в различных климатических зонах, могут использоваться на переувлажненных почвах.

Технические характеристики

| Модель | 1025.2 | 1025.3 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | Д-245С | Д-245С2 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 79 (107) | 81 (110) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |  |
| Число цилиндров | 4 |  |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |  |
| Рабочий объем, л | 4,75 |  |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 392 (40) | 440 (44,9) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтoч (г/л.с.oч) | 232 (174) | 229 (172) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | 25 |
| Емкость топливного бака, л | 150 |  |
| Трансмиссия | Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидромеханическим приводом, имеет 2 режима работы: - Выключено - Включено принудительно. |  |
| Муфта сцепления | сухая, фрикционная, постоянно замкнутая, двухдисковая с механическим управлением |  |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая. 4 диапозона (с переключением под нагрузкой - по заказу ) |  |
| Число передач: |  |  |
| вперед | 16 |  |
| назад | 8 |  |
| Скорости движения, км/ч: |  |  |
| вперед | 2,3-36,6 |  |
| назад | 4,1-17,2 |  |
| с ходоуменшителем: |  |  |
| вперед | 0,50-7,80 |  |
| назад | 0,90-14,00 |  |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления, с режимом синхронизированного с коробкой передач привода |  |
| независимый I, об/мин | 540 |  |
| независимый II, об/мин | 1000 |  |
| синхронный, об/м пути | 3,5 |  |
| Гидронавесная система | Гидронавесная система выполнена на основе гидроподъемника с двумя вертикальными цилиндрами, обеспечивает силовой, позиционный и смешанный режимы регулирования, с гидравлической фиксацией навески в транспортном положении. Удобный доступ к регулятору ГНС, цилиндрам для их обслуживания. Заднее трехточечное навесное устройство выполнено по категории 2 (НУ-2). Навесное устройство оборудовано телескопическими тягами, которые обеспечивают установку ТСУ-1Ж-01 (двойная поперечина). Кроме того, телескопические тяги позволяют изменять местоположение машины по отношению к трактору в зависимости от ситуации. Раскосы, кроме основного отверстия для соединения с нижними тягами, имеют паз для агрегатирования с широкозахватными машинами для улучшения копирования рельефа (культиваторы, сеялки и др.). Для осуществления быстрого соединения технических средств предусмотрена сцепка СА-1 на заднее или переднее навесное устройство. На тракторе имеется три пары свободных гидровыводов для обслуживания агрегатируемых технических средств с помощью прикладываемых рукавов высокого давления. Возможен гидростатический отбор мощности через один из выводов для привода гидромоторов вспомогательного назначения. Лифтовое устройство трактора представляет собой направляющие пластины с отверстиями и предусматривает установку различных тягово-сцепных устройств с возможностью изменения их положения по высоте. Направляющие лифтового устройства выполнены в соответствии с требованиями международных стандартов, поэтому возможна установка тягово-сцепных устройств различных фирм-производителей. |  |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кгс | 4300(гидроподъемник), 4000(силовой регулятор) |  |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |  |
| Производительность насоса, л/мин | 56 |  |
| Емкость гидросистемы, л | 24 |  |
| Размеры и масса |  |  |
| Продольная база, мм | 2570 |  |
| Общая длина, мм | 4205 |  |
| Ширина, мм | 1970 |  |
| Высота по кабине, мм | 2820 |  |
| Колея, мм |  |  |
| по передним колесам | 1420-2000 |  |
| по задним колесам | 1400-2100 |  |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм |  |  |
| под передней осью | 645 |  |
| под задним мостом | 465 |  |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,1 |  |
| Эксплуатационная масса, кг | 4480 |  |
| Размеры шин: |  |  |
| передних колес | 13,6-20 | 360-70R2438 |
| задних колес | 16,9R38 | 18,4R34 |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насос-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции. |  |
| Передний ведущий мост | Передний ведущий мост портальный, с самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения, с планетарно-цилиндрическими колесными редукторами и двухопорными поворотными цапфами. Повышенная несущаяя способность моста в сочетании с колесами 24 дюйма позволяет агрегатировать погрузчики большей грузоподъемности. Управление ПВМ имеет три режима: включено, выключено и автоматическое. Фрикционная муфта с электрогидравлическим управлением позволяет включать мост под нагрузкой и обеспечивает три режима работы: - Включен автоматически (при буксовании задних колес) - Включен постоянно - Выключен. |  |
| Тормоза | Тормоза основные и стояночные сухие, дисковые, возможна установка тормозных дисков, работающих в масляной ванне. Привод тормозов прицепов пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). При торможении трактора автоматически включается передний мост. |  |
| Электрооборудование | С генераторной установкой мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14В. Пусковая система со стартером 24В мощностью 6кВт и электрофакельным подогревателем. По заказу - пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |  |
| Комплектация | По заказу: дополнительные передние рабочие фары , дополнительные одно- или двухрядные грузы, 3 пары выводов гидросистемы и вывод безнапорного слива, дополнительное сиденье, электростеклоочиститель заднего стекла , маятниковое прицепное устройство, гидрокрюк, буксирное устройство, пневматическая система однопроводная или двухпроводная в соответствии со стандартами ISO и СЕЕ/ЕСС, проставки для сдваивания задних колес, передний ведущий мост балочного типа с шинами 360/70R24, шины 18.4R34. |  |