Серия 1200

Трактор МТЗ-1221 «Беларус»

Предназначен для выполнения полного спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций. Может быть использован в лесном и коммунальном хозяйствах, строительстве, промышленности. Трактор приспособлен для работы в различных почвенно-климатических зонах и на всевозможных видах почв, в том числе и на почвах с низкой несущей способностью.

Технические характеристики

| модель двигателя | 260.2 Turbo |
| --- | --- |
| мощность, кВт/л.с. | 96/130 |
| номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| число цилиндров | 6 |
| диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| рабочий объем, л | 7,12 |
| максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м/кгс. м | 500/51 |
| удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч./г/л.с.ч. | 226/166 |
| коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
| емкость топливного бака, л | 160 |

Беларус 1221.1, 1221.2, 1221.3, 1221.4, 1221 В, 1221 В.2, 1221 В.3

Тракторы относятся к классу 2,0. Предназначены для выполнения полного спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций. Могут быть использованы в лесном и коммунальном хозяйствах, строительстве, промышленности. Тракторы приспособлены для работы в различных почвенно-климатических зонах и на всевозможных видах почв, в том числе и на почвах с низкой несущей способностью.

Имея широкий набор различных приспособлений и узлов дополнительного оборудования, а также тягово-сцепных средств, тракторы способны агрегатироваться со множеством сельскохозяйственных машин и оборудования, в полной мере используя свои функциональные возможности в агрегате с широкозахватными и комбинированными машинами как класса 2, так и некоторыми машинами класса 3 с переналадкой элементов сцепки механизмов передней и задней навески.

Отличия:

Тракторы 1221.1/1221В.1 имеют увеличенную охлаждающую способность радиатора, а также изменен дизайн капота.

Тракторы 1221.2/1221В.2 оборудованы гидроподъемником, соосветствуют требованиям TIER-1.

Тракторы 1221.3/1221В.3 оборудованы гидроподъемником, изменен дизайн капота и соответствует требованиям TIER-2.

Тракторы 1221В/1221В.2/1221В.3 оборудованы реверсивным постом управления, предназначены для длительной работы в режиме реверса.

Трактор 1221.4 - соответствие требованиям TIER-3А, благодаря установке дизеля TCD2012L06-2V (DEUTZ).

Технические характеристики

| Модель | 1221.2 | 1221.3 | 1221.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Д 260.2 С | Д260.2С2 | TCD2012L06-2V (DEUTZ) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 98 (133,3) | 100 (136) | 96 (130) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |  |  |
| Число цилиндров | 6 |  |  |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |  | 101/126 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |  | 6,057 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 529 (53,9) | 568 (58) | 680 (69) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтoч (г/л.с.oч) | 235 (173) | 245 (180) | 226 (166) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 | 25 | 20 |
| Емкость топливного бака, л | 160 |  |  |
| Трансмиссия | Задний ВОМ: независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управления. Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидроприводом; имеет 3 режима работы: - Выключено - Автоматическое включение и выключение - Включено принудительно. Задний мост с коническим дифференциалом закрытого типа и планетарной конечной передачей. |  |  |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно-замкнутая |  |  |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, 6-ти диапазонная (4/2) |  |  |
| Число передач: |  |  |  |
| вперед | 16 (24х12) |  |  |
| назад | 8 |  |  |
| Скорости движения, км/ч: |  |  |  |
| вперед | 2,1-33,8 |  |  |
| назад | 4,0-15,8 |  |  |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |  |  |
| независимый I, об/мин | 557 |  |  |
| независимый II, об/мин | 1000 |  |  |
| синхронный, об/м пути | 4,36 |  |  |
| Гидронавесная система |  |  |  |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500 |  |  |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |  |  |
| Производительность насоса, л/мин | 55 |  |  |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |  |  |
| Размеры и масса |  |  |  |
| Колесная база, мм | 2760 |  |  |
| Общая длина, мм | 4950 |  |  |
| Ширина, мм | 2250 |  |  |
| Высота по кабине, мм | 2850 |  |  |
| Колея, мм |  |  |  |
| по передним колесам | 1545-2265 |  |  |
| по задним колесам | 1500-1900 |  |  |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм |  |  |  |
| под передней осью | 620 |  |  |
| под задним мостом | 465 |  |  |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |  |  |
| Эксплуатационная масса, кг | 5300 |  |  |
| Размеры шин: |  |  |  |
| передних колес | 14,9R24 |  |  |
| задних колес | 18,4R38 |  |  |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насос-дозатором и двумя гидроцилиндрами в рулевой трапеции. |  |  |
| Передний ведущий мост | Соосный, балочного типа, с самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения, с планентарными колесными редукторами и двухопорными поворотными цапфами. Фрикционная муфта с электрогидравлическим управлением позволяет включать мост под нагрузкой и обеспечивает три режима работы: - Включен автоматически (при буксовании задних колес) - Включен постоянно - Выключен. |  |  |
| Тормоза | Основные и стояночные - механические, сухие, многодисковые, по заказу - работающие в масляной ванне. Привод тормозов -гидростатический раздельный. Привод тормозов прицепов пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). |  |  |
| Электрооборудование | С генераторной установкой мощностью 1000 Вт с выпрямленным напряжением 14В. Пусковая система со стартером 24В мощностью 6кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |  |  |
| Комплектация | Передние и задние рабочие фары; 4 пары выводов гидросистемы и вывод безнапорного слива. По заказу: ходоуменьшитель; балластные грузы; маятниковое прицепное устройство; реверсивный пост управления; проставка для сдваивания задних колес; пневматическая система однопроводная или двухпроводная в соответствии со стандартами ISO и СЕЕ/ЕСС; регулируемое по высоте буксирное устройство; передний мост балочного типа (колея1600-1900 мм), радиооборудование (магнитола), переднее навесное устройство, передний ВОМ. При необходимости использования тракторов при возделывании пропашных культур предусмотрено сдваивание колес через проставки. Возможность сдваивания колес также как с помощью проставок, так и с помощью использования дублирующих ступиц обеспечивает низкое давление на почву, что в совокупности с уменьшением проходов по полю за счет использования комбинированных агрегатов гарантирует повышение урожайности возделываемых культур и снижение энергозатрат. |  |  |

Трактор МТЗ-1222 и 1222 Д «Беларус».

Тяговый класс - 1,4. Предназначен для выполнения полного спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций. Может быть использован в лесном и коммунальном хозяйствах, строительстве, промышленности. Трактор приспособлен для работы в различных почвенно-климатических зонах и на всевозможных видах почв, в том числе и на почвах с низкой несущей способностью.

Технические характеристики

| модель | 1222 | 1222Д |
| --- | --- | --- |
| колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| двигатель | 260.2 TURBO | John Deere 6068TF159 |
| мощность, кВт/л.с. | 96 (130) |  |
| номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |  |
| число цилиндров | 6 |  |
| диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 106,5/127 |  |
| рабочий объем, л | 6,8 |  |
| максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м/кгс. м | 544(55) |  |
| удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВч (г/л.с.ч) | 222(164) |  |
| коэффициент запаса крутящего момента, % | 39 |  |
| емкость топливного бака, л | 250 |  |
| коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, шестидиапазонная (4/2) |  |
| число передач | 16/8 |  |
| скорость вперед / назад, км/ч | 2,1-33,8 / 4,0-15,8 | 2,2-39,8 / 4,5-15,2 |
| длина, мм | 4600 | 4600 |
| ширина, мм | 2250 |  |
| высота, мм | 3000 | 3000 |
| колея, мм |  |  |
| по передним колесам, мм | 1610-2150 | 1610-2150 |
| по задним колесам, мм | 1600-2440 | 1600-2440 |
| наименьший радиус поворота, м | 5,3 | 5,3 |
| эксплуатационная масса, кг | 5000 | 5000 |

Беларус 1222.2, 1222.3, 1222.4

Предназначены для выполнения  полного спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций. Может быть использован в лесном и коммунальном хозяйствах, строительстве, промышленности. Трактор приспособлен для работы в различных почвенно-климатических зонах и на всевозможных видах почв, в том числе и на почвах с низкой несущей способностью.

Технические характеристики

| Модель | 1222.2 | 1222.3 | 1222.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Д 260.2 С | Д260.2С2 | TCD2012L06-2V (DEUTZ) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 98 (133,3) | 100 (136) | 96 (130) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |  |  |
| Число цилиндров | 6 |  |  |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |  | 101/126 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |  | 6,057 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 529 (53,9) | 568 (58) | 680 (69) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтoч (г/л.с.oч) | 235 (173) | 245 (180) | 226 (166) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 | 25 | 20 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |  |  |
| Трансмиссия | Задний ВОМ: независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управления. Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидроприводом; имеет 3 режима работы: - Выключено - Автоматическое включение и выключение - Включено принудительно. Задний мост с коническим дифференциалом закрытого типа и планетарной конечной передачей. |  |  |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно-замкнутая |  |  |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, 6-ти диапазонная (4/2) |  |  |
| Число передач: |  |  |  |
| вперед | 16 (24х12) |  |  |
| назад | 8 |  |  |
| Скорости движения, км/ч: |  |  |  |
| вперед | 2,2-39,0 |  |  |
| назад | 3,8-16 |  |  |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |  |  |
| независимый I, об/мин | 557 |  |  |
| независимый II, об/мин | 1000 |  |  |
| синхронный, об/м пути | 4,36 |  |  |
| Гидронавесная система | Электрогидравлическая система фирмы BOSCH, с системой автоматической регулировки глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способом регулирования и гашением вертикальных колебаний орудий в транспортном положении. |  |  |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 7700 |  |  |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |  |  |
| Производительность насоса, л/мин | 60 |  |  |
| Емкость гидросистемы, л | 35 |  |  |
| Размеры и масса |  |  |  |
| Колесная база, мм | 2760 |  |  |
| Общая длина, мм | 4600 |  |  |
| Ширина, мм | 2300 |  |  |
| Высота по кабине, мм | 3000 |  |  |
| Колея, мм |  |  |  |
| по передним колесам | 1545-2265 |  |  |
| по задним колесам | 1500-1950 |  |  |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм |  |  |  |
| под передней осью | 620 |  |  |
| под задним мостом | 465 |  |  |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |  |  |
| Эксплуатационная масса, кг | 5700 |  |  |
| Размеры шин: |  |  |  |
| передних колес | 420/70R24 |  |  |
| задних колес | 520/70R38 |  |  |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насос-дозатором и двумя гидроцилиндрами в рулевой трапеции. |  |  |
| Передний ведущий мост | Соосный, балочного типа, с самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения, с планентарными колесными редукторами и двухопорными поворотными цапфами. Фрикционная муфта с электрогидравлическим управлением позволяет включать мост под нагрузкой и обеспечивает три режима работы: - Включен автоматически (при буксовании задних колес) - Включен постоянно - Выключен. |  |  |
| Тормоза | Основные и стояночные - гидравлические, работающие в масляной ванне. Привод тормозов -гидростатический раздельный. Привод тормозов прицепов пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). |  |  |
| Электрооборудование | С генераторной установкой мощностью 1000 Вт с выпрямленным напряжением 14В. Пусковая система со стартером 24В мощностью 6кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |  |  |
| Кабина | Безопасная (ROPS); соответсвует требованиям ОЕСД; с фильтрацией и подогревом подаваемого в кабину воздуха; с открывающимися боковыми и задним окнами и люком крыши; с электроочистителем лобового и заднего стекол и омывателем лобового стекла; с возможностью оборудования реверсивным постом управления; с модернизированным щитком приборов, с электронно-информационным прибором. |  |  |
| Комплектация | Передние и задние рабочие фары; 4 пары выводов гидросистемы и вывод безнапорного слива. По заказу: ходоуменьшитель; балластные грузы; маятниковое прицепное устройство; реверсивный пост управления; проставка для сдваивания задних колес; пневматическая система однопроводная или двухпроводная в соответствии со стандартами ISO и СЕЕ/ЕСС; регулируемое по высоте буксирное устройство; передний мост балочного типа (колея1600-1900 мм), радиооборудование (магнитола), переднее навесное устройство, передний ВОМ. |  |  |