Серия 1500

Трактор МТЗ-1523  «Беларус».

Дизель - шестицилиндровый, рядный, с турбонаддувом, с низкими расходами топлива и масла, отвечающий требованиям безопасности и экологичности по выбросу вредных токсичных веществ и тяжелых частиц, приспособлен к использованию как отечественных, так и импортных горюче-смазочных материалов, сертифицирован под требования директив и международных стандартов ЕВРО-2, имеет достаточный запас крутящего момента и отвечает техническому уровню лучших зарубежных аналогов.

Технические характеристики

| модель двигателя | 260.1 TURBO |
| --- | --- |
| мощность, кВт/л.с. | 114(155) |
| номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| число цилиндров | 6 |
| диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| рабочий объем, л | 7,12 |
| максимальный крутящий момент, при 1400 об/мин, Нм/(кгсм) | 596,8 (60,8) |
| удельный расход топлива при номинальной мощности г/кВт. Ч. (г/л.с.ч.) | 220 (161,8) |
| коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
| емкость топливного бака, л | 250 |

Беларус 1523.2, 1523.3, 1523.4, 1523 В, 1523 В 2, 1523 В 3

Предназначен для выполнения полного спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций. Может быть использован в лесном и коммунальном хозяйствах, строительстве, промышленности. Трактор приспособлен для работы в различных почвенно-климатических зонах и на всевозможных видах почв, в том числе и на почвах с низкой несущей способностью.

Модели 1523 В, 1523 В.2, 1523 В.3, оборудованы реверсивным постом управления и предназначены для длительной работы в режиме реверса.

Технические характеристики

| Модель | 1523.2 | 1523.3 | 1523.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Д 260.1 С | Д260.1С2 | TCD2012L06-2V (DEUTZ) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 116 (157,7) |  | 114 (155) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |  |  |
| Число цилиндров | 6 |  |  |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |  | 101/126 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |  | 6,057 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 615 (62,7) | 647 (66) | 730 (74) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтoч (г/л.с.oч) | 238 (175) | 249 (183) | 220 (161,8) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 | 25 | 27 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |  |  |
| Трансмиссия | Трансмиссия отличается от ранее применяемых на тракторах наличием в своем составе: усиленной муфтой сцепления с двумя дисками и жестким корпусом; заднего моста с планетарными колесными редукторами; дифференциалом с электрогидравлической системой управления на режиме: включено, выключено и автоматическое в зависимости от угла поворота колес; двухскоростного заднего вала отбора мощности с независимым и синхронным приводом; "мокрых" тормозов с приводом на рабочие тормоза стояночно-запасного ручного тормоза; усиленными по диаметру полуосями конечных передач и корпусом заднего моста для монтажа на нем механизма задней навески, рукавов полуосей, элементов тягово-сцепных устройств. |  |  |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно-замкнутая |  |  |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, 6-ти диапазонная (4/2) |  |  |
| Число передач: |  |  |  |
| вперед | 16 (24х12) |  |  |
| назад | 8 |  |  |
| Скорости движения, км/ч: |  |  |  |
| вперед | 1,73-32,0 |  |  |
| назад | 2,7-15,5 |  |  |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |  |  |
| независимый I, об/мин | 557 |  |  |
| независимый II, об/мин | 1000 |  |  |
| синхронный, об/м пути | 4,36 |  |  |
| Гидронавесная система |  |  |  |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 7000 |  |  |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |  |  |
| Производительность насоса, л/мин | 60 |  |  |
| Емкость гидросистемы, л | 35 |  |  |
| Размеры и масса |  |  |  |
| Колесная база, мм | 2850 |  |  |
| Общая длина, мм | 4750 |  |  |
| Ширина, мм | 2250 |  |  |
| Высота по кабине, мм | 3000 |  |  |
| Колея, мм |  |  |  |
| по передним колесам | 1610-2150 |  |  |
| по задним колесам | 1600-2440 |  |  |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм |  |  |  |
| под передней осью | 440 |  |  |
| под задним мостом | 460 |  |  |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |  |  |
| Эксплуатационная масса, кг | 6000 |  |  |
| Размеры шин: |  |  |  |
| передних колес | 420/70R24 |  |  |
| задних колес | 520/70R38 |  |  |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насос-дозатором и двумя гидроцилиндрами в рулевой трапеции. |  |  |
| Передний ведущий мост | Передний ведущий мост - балочного соосного типа, с колесными планетарными редукторами, двухопорными шкворневыми узлами и гидроцилиндрами в рулевых механизмах, прочной балкой моста для навешивания спереди погрузочных средств и различных машин фронтальной навески. Фрикционная муфта с электрогидравлическим управлением позволяет включать мост под нагрузкой и обеспечивает три режима работы: - Включен автоматически (при буксовании задних колес) - Включен постоянно - Выключен. |  |  |
| Тормоза | Основные и стояночные - гидравлические, работающие в масляной ванне. Привод тормозов -гидростатический раздельный. Привод тормозов прицепов пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). |  |  |
| Электрооборудование | С генераторной установкой мощностью 1000 Вт с выпрямленным напряжением 14В. Пусковая система со стартером 24В мощностью 6кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |  |  |
| Кабина | Безопасная (ROPS); соответсвует требованиям ОЕСД; с фильтрацией и подогревом подаваемого в кабину воздуха; с открывающимися боковыми и задним окнами и люком крыши; с электрическими стеклоочистителями и омывателями лобового и заднего стекол лобового стекла; с возможностью оборудования реверсивным постом управления; с модернизированным щитком приборов, с электронно-информационным прибором. |  |  |
| Комплектация | 4 пары выводов гидросистемы и вывод безнапорного слива; пневматическая однопроводная система в соответствии со стандартами ISO и СЕЕ/ЕСС; регулируемое по высоте буксирное устройство; маятниковое прицепное устройство; поперечина. По заказу: ходоуменьшитель, балластные грузы, реверсивный пост управления, проставки для сдваивания задних колес, четыре передние и четыре задние рабочие фары, сигнальные фонари автопоезда, радиооборудование (магнитола), переднее навесное устройство, автоматическая сцепка, передний ВОМ, шины 18,4R38,коробка передач 24/12. |  |  |