Серия 2500

Беларус 2522, 2522 Д

Трактор общего назначения тягового класса 5 предназначен для пахоты, глубокого рыхления и культивации, предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, выполнения пропашных работ в широких междурядьях, выполнения уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборки корнеплодов, зерновых и технических культур, выполнения культуртехнических работ, транспортных работ.

Технические характеристики

| параметры двигателя | Беларус 2522 | Беларус 2522Д |
| --- | --- | --- |
| модель двигателя | Д260.7 | S40Е |
| мощность, кВт/л.с. | 184 (250) | 189 (265) |
| номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | 2200 |
| рабочий объем, л | 7,12 | 8,7 |
| максимальный крутящий момент, Нм/ кгсм | 990/99 | 1114/111 |
| удельный расход топлива г/кВтч/г/л.с.ч | 227/167 | 239,7/176,2 |
| коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | 30 |
| емкость топливного бака, л | 420 | 420 |

Беларус 2522 ДВ

Трактор общего назначения тягового класса 5 предназначен для пахоты, глубокого рыхления и культивации, предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, выполнения пропашных работ в широких междурядьях, выполнения уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборки корнеплодов, зерновых и технических культур, выполнения культуртехнических работ, транспортных работ.

Технические характеристики

| Двигатель | S 40 E 8,7 LTA M 142 |
| --- | --- |
| Мощность, кВт (л.с.) | 195 (265) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Рабочий объем, л | 8,7 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 1114 |
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч. | 218 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
| Емкость топливного бака, л | 520 |
| Трансмиссия |  |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, ступенчатая, переключение передач электрогидравлическое |
| Число передач: |  |
| вперед | 36 |
| назад | 24 |
| Скорости движения, км/ч: |  |
| вперед | 0,37-39,5 |
| назад | 0,43-19,39 |
| Задний ВОМ: |  |
| независимый I, об/мин | 1450 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| Передний ВОМ, об/мин | 1000 |
| Гидронавесная система | оборудуется электрогидравлической системой на базе узлов фирмы "Bosch" с системой автоматической регулировки глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования. |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства, кгс | 10 000 |
| Максимальное давление, мПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 100 |
| Емкость масляного бака, л | 70 |
| Размеры и масса |  |
| Колесная база, мм | 2960 |
| Общая длина, мм | 6150 |
| Ширина, мм | 2560 |
| Высота по кабине, мм | 3150 |
| Колея, мм |  |
| по передним колесам | 1830-1950 |
| по задним колесам | 1780-2744 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5 |
| Масса, кг | 11100 |
| Размеры шин: |  |
| передних колес | 540/65R30 |
| задних колес | 620/70R42 |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насосом - дозатором и двумя гидроцилиндрами. |
| Передний ведущий мост | соосного типа с планетарными конечными передачами, с самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения. Фрикционная муфта с электрогидравлическим управлением позволяет включать мост под нагрузкой и обеспечивает три режима работы: включен автоматически (при буксовании задних колес); включен постоянно; выключен |
| Тормоза | Основные-многодисковые, работающие в масляной ванне. Привод тормозов-гидростатический. Cтояночный - совмещен с рабочими тормозами, с автономным ручным механическим управлением. Привод управления тормозами прицепа-пневматический, однопроводный, сблокированный с управлением тормозами трактора. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). |
| Электрооборудование | Генераторная установка переменного тока 14 В, мощностью 2000 Вт. |
| Комплектация | 4 пары выводов гидросистемы и вывод безнапорного слива, пневматическая система привода торможения прицепов и с/х машин, регулируемое по высоте буксирное устройство, дополнительное сиденье, переднее навесное устройство, передний ВОМ, комплект задних шин и проставки для их сдваивания, набором хвостовиков ВОМ. Для удовлетворения требований при работе в различных условиях эксплуатации предусмотрено дополнительное оборудование: балластные грузы, проставки для сдваивания передних колес и комплект шин к ним, поперечина, радиооборудование (магнитола), шины 650/65R42, 710/70R38, шланги сцепки, разрывные муфты, сменные наконечники тяг. |