Серия 2800

Трактор МТЗ 2822 «Беларус»

Трактор общего назначения тягового класса 5 предназначен для пахоты, глубокого рыхления и культивации, предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, выполнения пропашных работ в широких междурядьях, выполнения уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборки корнеплодов, зерновых и технических культур.

Технические характеристики

| параметры двигателя | Беларус 2822 |
| --- | --- |
| модель двигателя | Д260.16 |
| мощность, кВт/л.с. | 206 (280) |
| номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| рабочий объем, л | 7,8 |
| максимальный крутящий момент, Нм/ кгсм | 1100/110 |
| удельный расход топлива г/кВтч/г/л.с.ч | 227/167 |
| коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| емкость топливного бака, л | 420 |

Беларус 2822 ДЦ

Трактор общего назначения тягового класса 5 предназначен для пахоты, глубокого рыхления и культивации, предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, выполнения пропашных работ в широких междурядьях, выполнения уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборки корнеплодов, зерновых и технических культур, выполнения культуртехнических работ, транспортных работ.

Технические характеристики

| Двигатель | BF06M1013FC Дойтц |
| --- | --- |
| Мощность, кВт (л.с.) | 205(278) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Рабочий объем, л | 7,146 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 885 |
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч. | 254 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
| Емкость топливного бака, л | 500 |
| Трансмиссия |  |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, переключение передач внутри диапазонов с помощью фрикционных гидроуправляемых муфт |
| Число передач: |  |
| вперед | 36 |
| назад | 12 |
| Скорости движения, км/ч: |  |
| вперед | 0,36-40,0 |
| назад | 0,4-19,6 |
| Задний ВОМ: |  |
| независимый I, об/мин | 1000 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| Передний ВОМ, об/мин | 1000 |
| Гидронавесная система | оснащен универсальной гидросистемой управления рабочими органами сельскохозяйственных орудий с насосом переменной производительности, силовым, позиционным и смешанным способами регулирования глубины обработки почвы, 5 пар независимых выводов (4-сзади, 1-спереди). |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства, кгс | 10000 |
| Максимальное давление, мПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 100 |
| Емкость масляного бака, л | 100 |
| Размеры и масса |  |
| Колесная база, мм | 3010 |
| Общая длина, мм | 6150 |
| Ширина, мм | 2630 |
| Высота по кабине, мм | 3150 |
| Колея, мм |  |
| по передним колесам | 1830-1950 |
| по задним колесам | 1780-2744 |
| Дорожный просвет, мм | 550 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
| Масса, кг | 11500 |
| Размеры шин: |  |
| передних колес | 540/65R30 |
| задних колес | 580/70R42 |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насосом - дозатором и двумя гидроцилиндрами. |
| Передний ведущий мост | соосного типа с планетарными конечными передачами, с самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения. Фрикционная муфта с электрогидравлическим управлением позволяет включать мост под нагрузкой и обеспечивает три режима работы: включен автоматически (при буксовании задних колес); включен постоянно; выключен |
| Тормоза | Основные-многодисковые, работающие в масляной ванне. Привод тормозов-гидростатический. Cтояночный - совмещен с рабочими тормозами, с автономным ручным механическим управлением. Привод управления тормозами прицепа-пневматический, однопроводный, сблокированный с управлением тормозами трактора. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). |
| Электрооборудование | Генераторная установка переменного тока 14 В, мощностью 2000 Вт. |
| Комплектация | переднее и заднее навесные устройства, передний и задний ВОМ, регулируемое по высоте тягово-сцепное устройство лифтового типа, кондиционер, реверсивный пост управления, два задних колеса с проставками, два передних колеса с механизмами для сдваивания, балластный груз 1350кг. Для удовлетворения требований при работе в различных условиях эксплуатации предусмотрено дополнительное оборудование: два передних колеса с проставками, дополнительные колеса 480/70R30 (передние) и 620/70R42 (задние), дополнительный распределитель гидронавесной системы (4-секционный). |