Серия 500.

Беларус 510, 512, 510.1, 512.1, 520, 522

Универсально-пропашные трактора класса 1,4. Трактора 510 и 520 имеют не ведущую переднюю ось, трактора 512 и 522 — полноприводные. Предназначены для транспортных, разгрузо-погрузочных работ, а также иных сельскохозяйственных операций с различным прицепным и навесным оборудованием.

Технические характеристики

| Модель | 510/512 (510.1/512.1) | 520/522 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | Д-244 | Д-242 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 42 (57) | 46 (62) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1700 | 1800 |
| Число цилиндров | 4 |  |
| Рабочий объем, л | 4,75 |  |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 263 | 267 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтoч (г/л.с.oч) | 225 (165) | 220 (162) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |  |
| Емкость топливного бака, л | 130 |  |
| Трансмиссия |  |  |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |  |
| Коробка передач | механическая, девятиступенчатая |  |
| Понижающий редуктор (по заказу) | синхронизированный |  |
| Число передач: |  |  |
| вперед | 9 (18 по заказу) |  |
| назад | 2 (4 по заказу) |  |
| Скорости движения, км/ч: |  |  |
| вперед | 1,4-26,5 | 1,5-28,0 |
| назад | 3,1-7,1 | 3,3-7,5 |
| Задний ВОМ: |  |  |
| независимый I, об/мин | 540 |  |
| синхронный, об/м пути | 3,5 |  |
| Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением или механическим управлением, имеет три режима работы: выключена; включена с автоматическим отключением при повороте направляющих колес на угол более 13°; включена принудительно. |  |  |
| Гидронавесная система |  |  |
| Универсальная, раздельно-агрегатная. |  |  |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 2700 |  |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |  |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |  |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |  |
| Размеры и масса |  |  |
| Колесная база, мм | 2370/2450 | 2370/2450 |
| Общая длина, мм | 3850/3930 | 3850/3930 |
| Ширина, мм | 1970 |  |
| Высота по тенту, мм | 2450 |  |
| Колея, мм |  |  |
| по передним колесам | 1400-1900 |  |
| по задним колесам | 1400-2100 | 1400-2100 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм |  |  |
| под передней осью | 645 |  |
| под задним мостом | 465 |  |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 | 4,1 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |  |
| Эксплуатационная масса без балласта, кг | 3430/3640 | 3430/3640 |
| Размеры шин: |  |  |
| передних колес | 7,5-20/11,2-20 | 7,5-20/11,2-20 |
| задних колес | 15,5R38 |  |
| Рулевое управление |  |  |
| Механическое, с гидравлическим усилителем. По заказу - гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции. |  |  |
| Передний ведущий мост |  |  |
| Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: выключен, включен постоянно, включен автоматически при буксовании задних колес. |  |  |
| Тормоза |  |  |
| Рабочие и стояночные - дисковые, сухие. |  |  |
| Электрооборудование |  |  |
| Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, две аккумуляторные батареи напряжением 12 В емкостью 88 Ач, соединенные параллельно, пусковая система 12 В, со стартером мощностью 4 кВт. |  |  |
| Комплектация |  |  |
| Тент-каркас, основание кабины, 6 выводов гидросистемы для дополнительных гидромеханизмов, механическая фиксация задней навески. Пневматический компрессор для 510.1/512.1. По заказу - синхронизированный редуктор, синхронизированный ривер-редуктор, двухскоростной ВОМ с приводом 1000 об/мин, ходоуменьшитель, гидрофицированный прицепной крюк, маятниковое прицепное устройство, поперечина прицепного устройства, буксирное устройство, проставки для сдваивания колес, кронштейн с передними грузами, грузы задних колес, шины задних колес 18,4L30; 16,9R30, шины передних колес 9,5-20 и др. |  |  |

Беларус 550, 552

Универсально-пропашные трактора класса 1,4 с не ведущей передней осью. Экспортируется в дальнее зарубежье. БЕЛАРУС 552 — 55 л.с., модификация БЕЛАРУС 550 с передним ведущим мостом "72" (с коническими колесными редукторами). Предназначены для транспортных, разгрузо-погрузочных работ, а также иных сельскохозяйственных операций с различным прицепным и навесным оборудованием.

Технические характеристики

| Модель | 550 | 552 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | Д-244 |  |
| Мощность, кВт (л.с.) | 42 (57) |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1700 |  |
| Число цилиндров | 4 |  |
| Рабочий объем, л | 4,75 |  |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 263 |  |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтoч (г/л.с.oч) | 225 (165) |  |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |  |
| Емкость топливного бака, л | 130 |  |
| Трансмиссия | Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два режима работы: выключена; включена принудительно. |  |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |  |
| Коробка передач | механическая |  |
| Понижающий редуктор (по заказу) | синхронизированный |  |
| Число передач: |  |  |
| вперед | 9 (18 по заказу) |  |
| назад | 2 (4 по заказу) |  |
| Скорости движения, км/ч: |  |  |
| вперед | 1,4-26,5 |  |
| назад | 3,1-7,1 |  |
| Задний ВОМ: |  |  |
| независимый I, об/мин | 560 |  |
| синхронный, об/м пути | 3,5 |  |
| Гидронавесная система | Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, со смешанным регулированием. |  |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 2700 |  |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |  |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |  |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |  |
| Размеры и масса |  |  |
| Колесная база, мм | 2370 | 2450 |
| Общая длина, мм | 3820 | 3930 |
| Ширина, мм | 1970 |  |
| Высота по кабине, мм | 2780 |  |
| Колея, мм |  |  |
| по передним колесам | 1350-1850 | 1450-1630 |
| по задним колесам | 1400-1600 | 1800-2100 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм |  |  |
| под передней осью | 645 |  |
| под задним мостом | 465 |  |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 | 4,1 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |  |
| Эксплуатационная масса без балласта, кг | 3770 | 4000 |
| Размеры шин: |  |  |
| передних колес | 7,5-20 | 11,2-20 |
| задних колес | 15,5R38 |  |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насосом-дозатором, с гидроцилиндром в рулевой трапеции. По заказу - с гидромеханическим усилителем. |  |
| Передний ведущий мост |  |  |
| Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: выключен, включен постоянно, включен автоматически при буксовании задних колес |  |  |
| Тормоза |  |  |
| Основные и стояночные - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора. |  |  |
| Электрооборудование |  |  |
| Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем. По заказу - пусковая система напряжением 24 В со стартером мощностью 6 кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |  |  |
| Комплектация |  |  |
| 3 пары выводов гидросистемы для дополнительных гидромеханизмов, поперечина, передние рабочие фары. По заказу - редуктор, синхронизированный реверс-редуктор, синхронизированная КП, двухскоростной ВОМ с приводом 1000 об/мин, проставки для сдваивания колес, кронштейн с передними грузами, грузы задних колес, гидрофицированный прицепной крюк, маятниковое прицепное устройство, буксирное устройство, шины 18,4L30; 18,4R34, 9,5-20. |  |  |

Беларус 570, 572

Универсально-пропашные тракторы класса 1,4 с неведущей передней осью (570) и с ведущим передним мостом (572). Предназначены для транспортных, разгрузо-погрузочных работ, а также иных сельскохозяйственных операций с различным прицепным и навесным оборудованием.

Технические характеристики

| Модель | 570 | 572 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | Д-242 |  |
| Мощность, кВт (л.с.) | 46 (62) |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |  |
| Число цилиндров | 4 |  |
| Рабочий объем, л | 4,75 |  |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 278 |  |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтoч (г/л.с.oч) | 229 (168) |  |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |  |
| Емкость топливного бака, л | 130 |  |
| Трансмиссия | Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два режима работы: выключена; включена принудительно. |  |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |  |
| Коробка передач | механическая |  |
| Понижающий редуктор (по заказу) | синхронизированный |  |
| Число передач: |  |  |
| вперед | 9 (18 по заказу) |  |
| назад | 2 (4 по заказу) |  |
| Скорости движения, км/ч: |  |  |
| вперед | 1,5-28,0 |  |
| назад | 3,3-7,5 |  |
| Задний ВОМ: |  |  |
| независимый I, об/мин | 540 |  |
| синхронный, об/м пути | 3,4 |  |
| Гидронавесная система | Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, со смешанным регулированием. |  |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3200 |  |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |  |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |  |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |  |
| Размеры и масса |  |  |
| Колесная база, мм | 2370 | 2450 |
| Общая длина, мм | 3820 | 3930 |
| Ширина, мм | 1970 |  |
| Высота по кабине, мм | 2780 | 2800 |
| Колея, мм |  |  |
| по передним колесам | 1350-1850 | 1450-1850 |
| по задним колесам | 1400-1600 | 1800-2100 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм |  |  |
| под передней осью | 645 |  |
| под задним мостом | 465 |  |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 | 4,1 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |  |
| Эксплуатационная масса без балласта, кг | 3770 | 4000 |
| Размеры шин: |  |  |
| передних колес | 7,5-20 | 11,2-20 |
| задних колес | 15,5R38 |  |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насосом-дозатором, с гидроцилиндром в рулевой трапеции. По заказу - с гидромеханическим усилителем. |  |
| Передний ведущий мост | Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: выключен, включен постоянно, включен автоматически при буксовании задних колес. |  |
| Тормоза |  |  |
| Основные и стояночные - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора. |  |  |
| Электрооборудование |  |  |
| Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем. По заказу - пусковая система напряжением 24 В со стартером мощностью 6 кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |  |  |
| Комплектация |  |  |
| 3 пары выводов гидросистемы для дополнительных гидромеханизмов, поперечина, передние рабочие фары. По заказу - редуктор, синхронизированный реверс-редуктор, синхронизированная КП, двухскоростной ВОМ с приводом 1000 об/мин, проставки для сдваивания колес, кронштейн с передними грузами, грузы задних колес, гидрофицированный прицепной крюк, маятниковое прицепное устройство, буксирное устройство, шины 18,4L30; 18,4R34, 9,5-20. |  |  |

Беларус 590, 592

Универсально-пропашные тракторы класса 1,4. Трактор 590 имеет не ведущую переднюю ось, трактор 592 — полноприводной. Предназначены для транспортных, разгрузо-погрузочных работ, а также иных сельскохозяйственных операций с различным прицепным и навесным оборудованием.

Технические характеристики

| Модель | 590 | 592 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель | Д-242 |  |
| Мощность, кВт (л.с.) | 46 (62) |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |  |
| Число цилиндров | 4 |  |
| Рабочий объем, л | 4,75 |  |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 278 |  |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |  |
| Емкость топливного бака, л | 130 |  |
| Трансмиссия | Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два режима работы: выключено; включено принудительно. |  |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |  |
| Коробка передач | синхронизированная |  |
| Понижающий редуктор (по заказу) | синхронизированный |  |
| Число передач: |  |  |
| вперед | 14 |  |
| назад | 4 |  |
| Скорости движения, км/ч: |  |  |
| вперед | 1,95-28,0 |  |
| назад | 4,1-7,3 |  |
| По заказу: синхронизированные реверс-редукторы | исполнения |  |
| число передач: вперед/назад | 7/7 7/6 |  |
| Скорость, км/ч: |  |  |
| вперед | 2,58-28,06 |  |
| назад | 2,41-14,10 1,37-14,92 |  |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |  |
| независимый I, об/мин | 540 |  |
| синхронный, об/м пути | 3,5 |  |
| Гидронавесная система | Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, со смешанным регулированием. |  |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3200 |  |
| Максимальное давление, кгс/см² | 200 |  |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |  |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |  |
| Размеры и масса |  |  |
| Колесная база, мм | 2370 | 2450 |
| Общая длина, мм | 3840 | 3930 |
| Ширина, мм | 1970 |  |
| Высота по кабине, мм | 2780 | 2800 |
| Колея, мм |  |  |
| по передним колесам | 1350-1850 | 1400-1850 |
| по задним колесам | 1400-1600 | 1800-2100 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм |  |  |
| под передней осью | 645 |  |
| под задним мостом | 465 |  |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 | 4,1 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |  |
| Эксплуатационная масса без балласта, кг | 3770 | 4000 |
| Размеры шин: |  |  |
| передних колес | 7,5-20 11,2-20 |  |
| задних колес | 15,5R38 |  |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с насосом-дозатором и цилиндром в рулевой трапеции. |  |
| Передний ведущий мост | Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: выключен, включен постоянно, включен автоматически при буксовании задних колес. |  |
| Тормоза | Основные и стояночные - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). |  |
| Электрооборудование | Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В, мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем. По заказу - пусковая система напряжением 24 В со стартером мощностью 6 кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |  |
| Комплектация | Рабочие фары, 6 выводов гидросистемы для дополнительных гидромеханизмов, пневматическая система, поперечина прицепного устройства. По заказу - мультипликатор (до 40 км/ч), коробка передач механическая (число передач 18/4) с синхронизированным редуктором или реверс-редуктором, проставки для сдваивания колес, кронштейн с передними грузами, грузы задних колес, гидрофицированный прицепной крюк, маятниковое прицепное устройство, буксирное устройство, шины 18,4R34 9,5-20 и др. |  |